UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS-ESPE

FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS

Tarea 1

Nombre Estudiante: Jonathan Daniel Villarreal Manzano

Fecha: 10 de Noviembre del 2022

NRC: 10063

OBJETIVOS

Objetivo general:

- Aprender y sintetizar conocimientos sobre electrónica básica como cantidades, unidades, corriente, resistencia y voltaje mediante una lectura comprensiva y la realización de actividades prácticas; para un enriquecimiento académico.

Objetivos específicos:

- Sintetizar información sobre el capítulo 1 y 2 del libro de lectura en cuanto a circuitos y electrónica básica mediante un resumen al estilo de un mapa conceptual.

- Realizar los ejercicios propuestos al final de cada capítulo del libro de lectura para un aprendizaje en base a retroalimentación.

MARCO TEÓRICO

- Resumen Capítulo 1: “Cantidades y Unidades”

- Resumen Capítulo 2: “Voltaje, corriente y resistencia”

EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS O PROBLEMAS

Capítulo 1

1.- Exprese cada uno de los números siguientes en notación científica: (a) 3000 (b) 75,000 (c) 2,000,000

(a) 3×103, (b) 7.5×104, (c) 2×106

3.- Exprese cada uno de los números siguientes en notación científica: (a) 8400 (b) 99,000 (c) 0.2x10 ^6

(a) 8.4×103, (b) 9.9×104, (c) 2×105

5.- Exprese cada uno de los números siguientes en notación científica: (a) 32x10 ^3 (b) 6800x10 ^-6  (c) 871 x10 ^8

(a) 3.2×104, (b) 6.8×10-3, (c) 8.71×1010

7.- Exprese cada uno de los números siguientes como un número decimal regular: (a) 2.5x10 ^-6, (b) 5.0 x10 ^2, (c) 3.9 x10 ^-1

(a) 0.0000025, (b) 500, (c) 0.39

9.- Sume los números siguientes:

(a) 4.32×107, (b) 5.00085×103, (c) 6.06×10-8

11.- Realice las siguientes multiplicaciones:

(a) 2×109, (b) 3.6×1014, (c) 1.54×10-14

13.- Exprese cada uno de los números siguientes en notación de ingeniería:

(a) 89×103, (b) 450×103, (c) 12.04×1012

15.- Exprese cada número en notación de ingeniería:

(a) 345×10-6, (b) 25×10-3, (c) 1.29×10-9

17.- Sume los números siguientes y exprese cada resultado en notación de ingeniería:

(a) 7.1×10-3, (b) 101×106, (c) 1.5×106

19.- Divida los números siguientes y exprese cada resultado en notación de ingeniería:

(a) 22×10-3, (b) 200×106, (c) 848×10-3

21.- Exprese cada número del problema 15 en amperes por medio de un prefijo métrico.

(a) 345 μA, (b) 25 mA, (c) 1.29 ŋA(nano amperios)

23.- Exprese cada una de las cantidades siguientes por medio de prefijos métricos:

(a) 3 μF, (b) 3.3 MΩ, (c) 350ŋA

25.- Exprese cada cantidad convirtiendo el prefijo métrico en una potencia de 10:

(a) 7.5×10-12A, (b) 3.3 ×109Hz, (c)  280 ×109W

27.- Realice las conversiones indicadas:

(a) 5×10-3μA, (b) 3.2 mW, (c) 5 MV, (d) 10×103 KW

29.- Sume las siguientes cantidades:

(a)50.68 mA, (b) 2.32 MΩ, (c) 23.3 ŋF

Capítulo 2

2.- ¿Cuál es la carga en coulombs del núcleo de un átomo de cloro?

Q=#electrones6.25×1018electrones/C=17 electrones Cl6.25×1018=2.72×10-18Cde Cl

4.- ¿Cuántos electrones se requieren para producir 80 mC (microcoulombs) de carga?

80×10-6C=#electrones6.25×1018

#electrones=5×1014

6.- Se utilizan quinientos joules de energía para mover 100 C de carga por un resistor. ¿Cuál es el voltaje a través del resistor?

V=WQ

V=500 J100 C=5V

8.- ¿Cuánta energía utiliza una batería de 12 V para mover 2.5 C por un circuito?

V=WQ

12=W2.5       W=30[J]

10.- Determine la corriente en cada uno de los siguientes casos:

- I=Qt      I=75 C1s=75 A

- I=Qt      I=10 C0.5s=20 A

- I=Qt      I=5 C2s=2.5 A

12.- ¿Cuánto tiempo requieren 10 C para fluir más allá de un punto si la corriente es de 5 A?

I=Qt

t=10 C5 A=2 [s]

14.- 5.74x10^17 electrones fluyen por un alambre en 250 ms. ¿Cuál es la corriente en amperes?

Q=#electrones6.25×1018electrones/C=5.74×10176.25×1018=0.092 [C]

I=Qt

I=0.092 C0.25 s=0.368 A

16.- Encuentre la resistencia correspondiente a las siguientes conductancias:

(a) G=1R     R=10.1 S=10Ω

(b) G=1R     R=10.5 S=2Ω

(c ) G=1R     R=10.02 S=50Ω

18.- ¿En qué principio se basan los generadores eléctricos?

Se basan en la Ley de Faraday, la cual establece que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio del flujo magnético en un conductor.

20.- Cierta fuente de corriente proporciona 100 mA a 1 kΩ de carga. Si la resistencia disminuye a 500 Ω, ¿cuál es la corriente en la carga?

V=I×R

V=100×10-3A ×1000Ω=100V

I=VR          I=100V500Ω=0.2 A

22.- Encuentre las resistencias mínima y máxima dentro de los límites de tolerancia para cada resistor del problema 21

(a) Resistencia del resistor = 27KΩ con ±5% de tolerancia

27000×0.05=1350

Resistencia mínima: 27KΩ – 1350 = 25.65 KΩ

Resistencia máxima: 27KΩ + 1350 = 28.35 KΩ

(b) Resistencia del resistor = 1.8 KΩ con  ±10% de tolerancia

1800×0.1=180

Resistencia mínima: 1.8KΩ – 180 = 1.62 KΩ

Resistencia máxima: 1.8KΩ + 180 = 1.98 KΩ

24.-  Determine la resistencia y la tolerancia de cada uno de los siguientes resistores de 4 bandas:

(a) 10Ω con ±5% de tolerancia

(b) 5.1MΩ con ±10% de tolerancia

(c ) 68Ω con ±5% de tolerancia

26.- Determine la resistencia y la tolerancia de cada uno de los siguientes resistores de 5 bandas:

(a) 28.7 KΩ con ±1% de tolerancia

(b) 60.4 Ω con ±1% de tolerancia

(c ) 9.31 KΩ con ±1% de tolerancia

28.- El contacto ajustable de un potenciómetro lineal se coloca en el centro mecánico de su ajuste. Si la resistencia total es de 1000 Ω, ¿cuál es la resistencia entre cada terminal y el contacto ajustable?

Si la resistencia total es de 1000Ω, al momento de poner la perilla del potenciómetro en el centro mecánico (en la mitad), entonces el valor de la resistencia se divide para 2 en cada terminal, es decir, 500Ω a cada lado, como lo muestra la siguiente figura:

30.- Determine la resistencia y la tolerancia de cada resistor rotulado como sigue:

(a) 4.7Ω ±1%

(b) 5602MΩ

(c ) 1501Ω ±1%

32.- Con el interruptor en una u otra posición, trace de nuevo el circuito de la figura 2-69(d) con un fusible conectado para proteger el circuito contra corriente excesiva.

34.- ¿A través de que resistor de la figura 2-70 siempre hay corriente, sin importar la posición de los interruptores?

En el resistor 5, ya que la independientemente de la posición de los interruptores, la corriente siempre va a llegar a ese punto en específico.

36.- Las diferentes secciones de un sistema estereofónico están representadas por los bloques que aparecen en la figura 2-71. Muestre cómo se puede utilizar un solo interruptor para conectar el fonógrafo, el reproductor de discos compactos, la casetera, el sintonizador de AM, o el sintonizador de FM al amplificador mediante una sola perilla de control. En un momento dado, solamente una sección puede ser conectada al amplificador.

Se tendría que colocar un interruptor rotatorio de polo único de 6 posiciones justo en el centro, así con un solo cambio de posición se tendría el aparato deseado.

38.- Explique cómo mediría la resistencia de R2 en la figura 2-72.

Para poder medir la resistencia se debe desconectar el resistor del circuito y medirlo aislado del circuito, luego a cada extremo se colocan los cables del multímetro (sin importar la polaridad).

40.- En la figura 2-73, indique cómo se conecta un amperímetro para medir la corriente que sale de la fuente de voltaje sin importar la posición del interruptor.

Se conecta desde el polo positivo de la fuente de voltaje y la tierra de referencia (teniendo en cuenta la polaridad)

42.- Muestre la colocación apropiada de los voltímetros para medir el voltaje a través de cada resistor presente en la figura 2-70.

Se debe conectar el voltímetro en paralelo al resistor dentro del circuito, con el cable positivo del instrumento de medición al polo positivo de la resistencia y lo mismo con el lado negativo:

44.- ¿Cuánta resistencia está midiendo el ohmmetro de la figura 2-75?

El ohmmetro está midiendo 10KΩ

46.- ¿Cuál es la resolución máxima de un multímetro digital de 4 1/2 dígitos?

Este multímetro será capaz de mostrar hasta 19.999 recuentos de resolución.

VIDEO

https://youtu.be/JOXd7Zo0wec

CONCLUSIONES

- Mediante la recopilación de información en un resumen se pudo comprender conceptos básicos de electricidad, como el tema de cargas y electrones, mismos que son fundamentales al momento de estudiar circuitos, dando paso a conceptos más avanzados como corriente, resistencia y voltaje.

- En la resolución de ejercicios se pudo repasar los temas leídos y sintetizados con anterioridad, rellenando vacíos teóricos para obtener bases sustentadas sobre circuitos eléctricos.

- En conclusión, la electricidad es un fenómeno de la naturaleza que mediante la evolución del conocimiento permitió a la humanidad utilizarla a su beneficio de la mano de la ingeniería en la búsqueda de la automatización tecnológica, y en este caso en el análisis y entendimiento de circuitos eléctricos.

BIBLIOGRAFÍA

Carrasco, D. (2019). Conceptos básicos de los multímetros digitales. https://sigelec.com.pe/zona-formativa/articulos-tecnicos/conceptos-basicos-de-los-multimetros-digitales

Floyd, T. (2007). Principios de circuitos eléctricos. (8va edición). PEARSON EDUCACIÓN, S.A.